| # Práctica 4: Operadores locales |  |
| --- | --- |
| Apellidos, nombre |  |

El objetivo de esta práctica es presentar al alumno los fundamentos de los operadores locales y parte de sus aplicaciones.

Desarrolle cada ejercicio en un fichero de comandos ‘P4_ejercicioX.m’ separado y anote las observaciones que se le pidan en el guion. Para conocer el funcionamiento preciso de los comandos que se introducen en este guion, utilice la ayuda de MATLAB. Para evitar posibles interferencias con otras variables o ventanas recuerde incluir siempre las instrucciones

clear all;

close all;

clc;

al principio de cada fichero de comandos.

Buena práctica: Si quiere usar las imágenes y funciones (ficheros .m) directamente desde un directorio que esté en el mismo donde se ejecutan los scripts, añada la instrucción

addpath(genpath('./P3imas&code'));

Al finalizar la práctica, comprima el guion con las observaciones y los ficheros ‘.m’ generados en un único fichero con el nombre ‘TSV_P4_ApellidosNombre.zip’, conéctese al sistema de entrega de prácticas de Moodle y entréguelo.

NOTA IMPORTANTE: En el desarrollo de esta práctica y posteriores se pide realizar operaciones repetidamente, por ejemplo, asignando individualmente píxeles concretos de una imagen. En estos casos se recomienda acudir al uso de estructuras de control (bucles, condiciones, etc.). Adicionalmente, debido a la creciente complejidad de los programas que se le va a pedir desarrollar, se recomienda encarecidamente el uso del depurador o debugger de MatLab, cuya funcionalidad está descrita en la ayuda del programa (User’s Guide - Desktop Tools and Development Environment - Editing and Debugging MATLAB Code).

# Introducción

## Aplicación de operadores locales lineales

La aplicación de un operador sobre una imagen que denominaremos original (ψn,m), da lugar a una nueva imagen que denominaremos procesada (θn,m), Un operador local toma como entrada el valor de un entorno de píxeles en el entorno de uno dado y genera un valor resultante en el píxel homólogo de la imagen resultante. Por simplicidad asumiremos que el entorno es rectangular, de dimensiones M',N', según indica la Figura 1.

Figura 1: Esquema genérico de aplicación de un operador local

Según se ha visto en la parte teórica de la asignatura, si la operación que se efectúa sobre los píxeles del entorno es lineal, aplica la Teoría de Sistemas Lineales multidimensionales. MatLab ofrece herramientas específicas para esta situación.

Filtrado lineal

Si un operador local efectúa una transformación lineal, su comportamiento puede definirse completamente por su respuesta al impulso,  hn,m. Según se ha visto en las clases de teoría, si la respuesta al impulso es rectangular y simétrica respecto de su origen (para lo cual M', N' han de ser impares) su aplicación sobre la imagen (es decir, la operación de convolución) puede efectuarse de manera sencilla aplicando el filtro espacial wn,m=h-n,-m sobre cada píxel de la imagen original, según muestra la Figura 2.

Figura 2: Esquema de aplicación de un operador local lineal

MatLab ofrece la función imfilter para llevar a cabo esta operación. Su modo de operación por defecto toma como parámetro la imagen original, ima y el filtro espacial w (una matriz de M'x N') y arroja la imagen resultante, ima_res:

ima_res=imfilter(ima,w);

La imagen ima_res resultante es del mismo tipo que la imagen original (double, uint8, uint16, etc.). Para evitar problemas de truncamiento, si la aplicación de el filtro espacial hace que los píxeles de la imagen procesada puedan tener un rango de valores mayor que el de la imagen original, es conveniente convertir la imagen a double antes de operar. Recuerde, en ese caso, quizás deba volver a convertir la imagen resultado al tipo de la imagen original para poder representarla (por ejemplo, si esta era tipo uint8 o uint16).

Por defecto imfilter realiza la operación de correlación, realiza zero-padding y devuelve una imagen del mismo tamaño que la original. Consulte la ayuda de Matlab para ver las diversas opciones para operar (correlación y convolución), relleno (zero-padding, réplica borde, réplica especular y réplica circular), y tamaño (original o ampliada en base al tamaño del filtro).

## Filtros habituales

### Suavizado

Una de las aplicaciones más comunes de los operadores LSI – y de los operadores locales en general- es el suavizado de imágenes. Como han visto en teoría, un filtro espacial de promediado de orden 3 se define simplemente como:

w​=19111111111

### Extracción de contornos

Durante este bloque se compararán tres de los métodos clásicos para la extracción de los contornos de una imagen: Roberts, Prewitt y Sobel. Los tres métodos pueden invocarse en MatLab como opciones de la función edge sin embargo, generalmente esta función retorna el resultado umbralizado, por lo que en este bloque partiremos de la definición de los filtros para obtener directamente la información de intensidad, energía o probabilidad de borde, mediante la combinación de dos operaciones de filtrado espacial por medio de la función imfilter.

Note que los filtros para extracción de contornos son direccionales, por lo que hay dos filtros asociados, uno por cada dirección de la imagen.

Sea I la imagen a filtrar y s1 y s2 los filtros de contornos, la intensidad de borde se calcula como el módulo de las dos componentes:

F1 = imfilter(I,s1);

F2 = imfilter(I,s2);

F  = sqrt(F1.^2 + F2.^2);

#### Filtros Prewitt.

Los filtros para la extracción de bordes por este método se definen para el caso 3x3:

sm​=16111000-1-1-1  y  sn​=16-101-101-101

#### Filtros Sobel

Los filtros para la extracción de bordes por este método se definen para el caso 3x3:

sm​=18121000-1-2-1  y  sn​=18-101-202-101

#### Filtros Roberts.

Los filtros para la extracción de bordes por este método se definen como:

y

## Diseño frecuencial de máscaras

Como han visto en teoría, el diseño de filtros en frecuencia puede servir como banco de pruebas para el diseño de filtros espaciales. Asimismo, en teoría se desarrolló una metodología para este proceso que aquí desarrollaremos (ver Ejercicio 5).

# Ejercicios

## Ejercicio 1: uso de imfilter

Para comprobar el funcionamiento de imfilter, cargue la imagen en escala de grises edificio_bw_512.bmp0F.

Defina a continuación el siguiente filtro espacial:

w =1C0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 07 6 4 1 4 6 70 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

A partir del modo de aplicación mostrado en la Figura 2, indique el máximo valor que puede arrojar este operador para una imagen con valores normalizados (valores en [0,1]), defina C como ese valor C.

Su inverso (1/C) es el valor que ha de ponderar al operador para garantizar que no se modifica el rango dinámico de la imagen.

¿Cuál debe ser el valor de C? Realice el filtrado y visualice la imagen original y filtrada.

## Ejercicio 2: suavizado con filtro de media

Cargue la imagen edificio_bw_512.bmp0F 1F. A continuación, fíltrela con un filtro de suavizado media/promediado de orden 3.  Visualice la imagen original, la resultante tras aplicar el filtro y la diferencia entre ambas al cuadrado.

Se recuerda que debe operar con las imágenes en tipo double para realizar este ejercicio. Visualize la imagen filtrada y con su energía, calculada tanto en su versión double, como uint8; y visualice las diferencias y su energía en versión double y uint8.

## Ejercicio 3: comparación suavizado de imágenes

Cargue y visualice las imágenes ‘edificio_bw_512.bmp 2F’. Posteriormente fíltrela con filtros de media de orden 3, 5 y 7, para ello, utilice la función imfilter(ima,mask).

Cargue la imagen edificio_bw_512.bmp0F 1F. A continuación, fíltrela con filtros de media de orden 3, 5 y 7.  A continuación, filtre las imágenes con filtros binomiales equivalentes, utilice para ello la función imfilter_binomial que se le proporciona.

Visualice la imagen original, la resultante tras aplicar los filtros y la diferencia entre ambas al cuadrado (visualice tanto con imshow como con imagesc).

Reflexione sobre el efecto de los filtros.

## Ejercicio 4: extracción de bordes

Lea la imagen ‘edificio_bw_512.bmp 3F’. Obtenga los bordes de la imagen utilizando los filtros de Prewitt 3x3. Primero debe calcular el gradiente en la dirección x e y. Posteriormente obtenga la intensidad de bordes total combinando ambos gradientes. Visualice la imagen original, las imágenes de intensidad de los gradientes calculados y la imagen de intensidad de bordes total.

Se recomienda representar las imágenes de gradiente y bordes con imagesc y un mapa de colores en escala de grises Para ello, utilice la instrucción colormap(gray) antes o después de la instrucción imagesc.

Repita el proceso pero utilizando los filtros de Sobel y Roberts en lugar de los de Prewitt.  Compare los resultados obtenidos para las tres aproximaciones.

## Ejercicio 5: Diseño frecuencial de máscaras

Para guiar el desarrollo de este ejercicio, se proporciona un script P4_jercicio5_plantilla.m (en el zip P4imas&code, que deberá copiar en el directorio de los scripts).

Metodología:

- Generación del filtro frecuencial con los parámetros deseados.

Genere un filtro frecuencial (el tipo ) en la región 0≤x≤1,  0≤y≤1 con las siguientes características:

- Frecuencia de muestreo en el retículo ortogonal: fs = 400 .

- Retículo ortogonal de vectores: v1=1fs,0,v2=(0,1fs)

Divida el retículo en fs +1 muestras, es decir, conserve la última muestra de manera que el número de muestras sea impar en ambas dimensiones.

¿Cuál es el motivo de esta condición?

- Posición central del filtro (en el centro de la imagen): f0x=0.5, f0y=0.5

- Filtros con igual frecuencia de corte horizontal y vertical: fc= fs/F, siendo F un parámetro del filtro para evaluar su efecto.

NOTA IMPORTANTE: empiece realizando un filtro paso bajo ideal (ver sección 1.1)

- Obtención de su respuesta impulsiva.

Calcule la respuesta al impulso del filtro paso bajo ideal definido (h_des_c). Para ello recuerde mover primero el centro del filtro (frecuencia cero) al origen de la matriz mediante la función ifftshift y realizar la transformada inversa de Fourier mediante la función ifft2.

Nota: para los filtros Gaussianos es necesario quedarse solamente con la parte real del impulso, ya que por redondeos se generan resultados complejos con una pequeña componente imaginaria. Como esto no afecta si el filtro es ya real, se incluye esta operación por defecto y sin parametrizar.

Compruebe la respuesta al impuso (h_des_c) y justifique el motivo y la necesidad de ejecutar la línea

h = fftshift(h_desp);

- Selección de rango –anchura de la máscara- y obtención de valores enteros en el rango deseado cuyo error de redondeo de lugar a mínimo error cuadrático medio respecto a los valores racionales originales.

Primero localice la posición del centro (cx, cy) del filtro espacial h[x, y] (tenga en cuenta la definición del filtro en frecuencia)

La anchura del filtro espacial se calcula a partir del parámetro w, que indica los píxeles a derecha/izquierda, arriba/abajo que se toman a partir del centro del filtro (consideramos solamente filtros impares). Por ejemplo, para obtener una máscara de filtrado 3x3, fije w = 1

Obtenga la máscara de filtrado recortando la respuesta al impulso desde su centro.

A continuación, se obtiene la versión en número enteros de la máscara obtenida, mediante el código proporcionado en la plantilla

Analice y entienda este trozo de código:

- Ajuste de la respuesta de la máscara a una señal constante.

La obtención del factor de ponderación: C será determinante en el uso de la máscara diseñada. El resultado de la operación de filtrado habrá de ponderarse por este factor. Consulte con el temario de teoría el método para calcular C una vez que filter_mask ha sido obtenida.

- Medida del error del diseño

Obtenga el error del filtro espacial obtenido respecto del filtro frecuencial deseado. Para ello genere la la respuesta al impulso truncada (h_t) correspondiente a una respuesta que solamente contenga (2w+1 x 2w+1) valores en su centro, aquellos correspondientes al área del filtro espacial por los obtenidos tras el proceso de redondeo a entero (filter_mask del apartado IV).

Obtenga la transformada inversa de Fourier (H_T) de esta respuesta al impulso truncado, para ello recuerde realizar las operaciones de desplazado opuestas a las del paso II.

- Visualizar filtros y efecto del filtrado (se proporciona el código para visualizar)

Copie las imágenes para una realización de cada filtro y analice los resultados más resaltables de cada filtro: efecto, forma, máscara de filtrado (visualizada de varias formas), …

### Diseño a partir de filtros (cuadrados) ideales centrados

Construya un filtro paso bajo (cuadrado) ideal en la región 0≤x≤1,  0≤y≤1 con las siguientes características:

- Frecuencia de muestreo en el retículo ortogonal: fs = 400 .

- Retículo ortogonal de vectores: v1=1fs,0,v2=(0,1fs)

- Posición central del filtro (en el centro de la imagen): f0x=0.5, f0y=0.5

- Frecuencia de corte (horizontal y vertical): fc=fs/4

Para la definición del filtro, utilice la ecuación, abs(x)≤fc/fs , y , abs(y)≤fc/fs .

### Diseño a partir de filtros ideales circulares centrados

Construya un filtro paso bajo circular ideal en la región 0≤x≤1,  0≤y≤1 con las siguientes características:

- Frecuencia de muestreo en el retículo ortogonal: fs = 400 .

- Retículo ortogonal de vectores: v1=1fs,0,v2=(0,1fs)

- Posición central del filtro (en el centro de la imagen): f0x=0.5, f0y=0.5

- Frecuencia de corte (horizontal y vertical): fc=fs/4

Para la definición del filtro, utilice la ecuación del círculo, (x2+ y2)≤r2 , y  fc/fs como radio.

### Diseño a partir de filtros paso bajo Gaussiano

Construya un filtro paso bajo Gaussiano en la región 0≤x≤1,  0≤y≤1 como sigue:

- Frecuencia de muestreo en el retículo ortogonal: fs = 400 .

- Retículo ortogonal de vectores: v1=1fs,0,v2=(0,1fs)

- Posición central del filtro (en el centro de la imagen): f0x=0.5, f0y=0.5

- Frecuencia de corte (horizontal y vertical): fc=fs/8

Defina la ecuación del filtro paso bajo gaussiano (fpb) como:

d=sqrt((Xc).^2 + (Yc).^2);

H=exp(-(d.*d)./(2*fc/fs*fc/fs));

Para definir el truncamiento (tamaño de ventana en base a w) del apartado III de la metodología utilice un número de sigmas (ancho de banda de la Gaussiana en el dominio espacial) como se describe a continuación:

w =round(sigmas*(1/(2*pi*fc/fs)));

### Análisis de resultados

Haga pruebas con diferentes parámetros y comente las diferencias

Descárguese esta imagen del Moodle de la asignatura.

Descárguese esta imagen del Moodle de la asignatura.

Descárguese esta imagen del Moodle de la asignatura.

Descárguese esta imagen del Moodle de la asignatura.

Descárguese esta imagen del Moodle de la asignatura.